นำเสนอโครงงาน (Project Proposal)

1. ชื่อโครงงาน (Proposal Title)

(ภาษาไทย) โครงงานแผ่นดูดซับเสียงจากขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP)

2. ชื่อคณะผู้ทำโครงงาน (Investigators)

ภาวัชร วงษ์วานิช

ปรณัฐศักดิ์ ถนอมทรัพย์

ชื่อครูที่ปรึกษา (Advisor)

ครูพนิกาญจน์ เกตุแก้ว

ครูพุฒชฎากร บูรณะ

3. ที่มาและความสำคัญของโครงงาน (Rationale)

ในปัจจุบัน "พลาสติก” เป็นหนึ่งในวัสดุที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นขยะถุงพลาสติกหูหิ้ว ถุงร้อนใส่อาหาร กล่องโฟมใส่อาหาร ขวดและแก้วน้ำพลาสติก และพลาสติกนั้นมีคุณสมบัติที่สามารถย่อยสลายได้ ยาก หากจัดการได้อย่างไม่ถูกวิธี จะส่งผลให้เกิดเป็นขยะสะสมจำนวนมากในสิ่งแวดล้อม

ภาพที่ 1.1 กราฟแสดงคาดการณ์ปริมาณขยะพลาสติกจากธุรกิจจัดส่งอาหารออนไลน์ (Food Delivery)
โดย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ, 2564. สืบค้นจาก https://www.chula.ac.th/highlight/47220/

จาก [1] ทำให้ทราบได้ว่า Polypropylene (PP) สามารถนำมารีไซเคิลได้เรื่อยๆ และจากงานวิจัย [2], [3], [4] ทำให้ทราบได้ว่า Polypropylene (PP) มีคุณสมบัติที่จะนำมาใช้ทำวัสดุซับเสียง จึงได้ตัดสินใจเลือกใช้วัสดุประเภท Polypropylene (PP) โดยจะนำขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) มาสร้างให้เป็นวัสดุซับเสียง โดยอ้างอิงจาก [5] ทำให้สามารถทราบได้ว่า Polypropylene (PP) เป็น Thermoplastic ซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถอ่อนตัวจากความร้อนและสามารถนำมาบีบอัดโดยใช้แรงเพื่อขึ้นรูปได้ โดยเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับแผ่นดูดซับเสียงจากพลาสติกที่ทำมาจากพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) บริสุทธิ์ โดยจะนำขยะพลาสติกเหล่านี้มาล้างทำความสะอาด แล้วนำมาให้ความร้อน โดยอ้างอิงจากความร้อนและเวลาที่ใช้ในการขึ้นรูปแผ่นดูดซับเสียงจากพลาสติกประเภทเดียวกัน ในระดับเบื้องต้นและมีการปรับแต่งตามความเหมาะสมโดยผู้วิจัย [6] จากนั้นขึ้นรูปโดยใช้แม่พิมพ์ ทำให้แข็งตัวจนเกิดเป็นชิ้นงานแล้วตัดแต่ง เพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ โดยใช้วิธีการที่เรียกว่า กระบวนการขึ้นรูปโดยการอัดขึ้นรูป (Compression molding) โดยจะทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นดูดซับเสียงโดยการทดลองการดูดซับเสียงผ่านเครื่อง Impedance Tube อ้างอิง [6], [7], [8] และจากนั้นจึงนำมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับแผ่นดูดซับเสียงทำจาก Polypropylene (PP) บริสุทธิ์

โครงงานแผ่นดูดซับเสียงจากขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) นี้จะช่วยลดขยะพลาสติก ประเภท Polypropylene (PP) ที่ไม่ได้ถูกนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธีและกลายเป็นสิ่งตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม โดย การนำขยะเหล่านี้ไปทำเป็นแผ่นดูดซับเสียง และเพื่อให้ขยะเหล่านี้ถูกนำไปใช้โดยเกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งในการจัดการกับขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP)

4. วัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน (Objectives)

1.เพื่อสร้างและพัฒนาแผ่นดูดซับเสียงจากขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP)

2.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการซับเสียงของแผ่นดูดซับเสียงจากขยะพลาสติกประเภท

Polypropylene (PP)

3.เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการซับเสียงระหว่างแผ่นดูดซับเสียงจากขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) กับแผ่นดูดซับเสียงจากพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) บริสุทธิ์

5. สมมติฐานของการศึกษา (Hypothesis)

ในการศึกษาและพัฒนาวัสดุซับเสียงจากขยะพลาสติก Polypropylene (PP) ผู้จัดทำได้กำหนดสมมติฐานโดยใช้ตัวชี้วัดทางสถิติเป็นเกณฑ์ตัดสินความสำเร็จ ดังนี้:

1.สามารถนำขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) มาขึ้นรูปเป็นแผ่นดูดซับเสียงจากขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) ได้

2.แผ่นดูดซับเสียงจากขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) จะมีค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง ใกล้เคียงกับแผ่นดูดซับเสียงจากขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) บริสุทธิ์

3.ตัวแปร

3.1) ตัวแปรต้น

(1) ด้านวัสดุและการผลิต

- แผ่นดูดซับเสียงจากขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) และ แผ่นดูดซับเสียงจากพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) บริสุทธิ์

3.2) ตัวแปรตาม

(1) ด้านประสิทธิภาพวัสดุ

- ประสิทธิภาพในการดูดซับเสียงของแผ่นดูดซับเสียงจากขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) และ แผ่นดูดซับเสียงจากพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) บริสุทธิ์

3.3) ตัวแปรควบคุม

(1) คุณลักษณะทางกายภาพ

- รูปร่าง, ขนาด, ความกว้าง, ความยาว และความหนา ของตัวแผ่นดูดซับเสียงจากขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) และ แผ่นดูดซับเสียงจากจากพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) บริสุทธิ์ โดยการทำชิ้นงานทำเป็นทรงกระบอก 2 ขนาด เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในคลื่นความถี่สูง และคลื่นความถี่ต่ำ โดยชิ้นที่ใช้ทดสอบในคลื่นความถี่สูง จะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.98 cmหนา 0.6 cm ชิ้นที่ใช้ทดสอบในคลื่นความถี่ต่ำ จะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 9.85 cm หนา 0.6 cm

(2) กระบวนการผลิต

- วิธีการเตรียมขยะพลาสติก, ระยะเวลาในการให้ความร้อน และระยะเวลาในการอัด
	(3) กระบวนการทดสอบ

- สภาพแวดล้อมขณะทดสอบ

5.1 สมมติฐานหลัก

แผ่นดูดซับเสียงจากขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) จะมีค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง ใกล้เคียงกับแผ่นดูดซับเสียงจากขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) บริสุทธิ์

6. ขอบเขตของการทำโครงงาน (Scope of the project)

1.โครงงานจะทำออกมาเป็นชิ้นงานเพื่อให้สามารถนำมาทดสอบประสิทธิภาพได้

2.การทำชิ้นงานทำเป็นทรงกระบอก 2 ขนาด เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในคลื่นความถี่สูง และคลื่นความถี่ต่ำ โดยชิ้นที่ใช้ทดสอบในคลื่นความถี่สูง จะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.98 cm หนา 0.6 cm ชิ้นที่ใช้ทดสอบในคลื่นความถี่ต่ำ จะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 9.85 cm หนา 0.6 cm

3.การทำโครงงานจะใช้ขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) ที่สามารถหาได้ทั่วไป

7. วิธีการทดลอง (Experimental method)

ขั้นตอนที่ 1 ออกแบบการสร้างแผ่นดูดซับเสียงจากขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP)

1.1) สืบค้น รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

- คุณสมบัติของพลาสติกประเภท Polypropylene (PP)

- วิธีการทำงานของเครื่อง Impedance Tube

- กระบวนการนำพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) ไปขึ้นรูปและใช้งาน

- ความร้อนและเวลาที่ใช้ในการขึ้นรูปแผ่นดูดซับเสียงจากจากพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) บริสุทธิ์ ที่จะนำมาใช้เปรียบเทียบ

ภาพที่ 2 กระบวนการขึ้นรูปโดยการอัดขึ้นรูป (Compression molding). จาก compression_molding.png. สืบค้นจาก https://www.substech.com/

- การใช้ Artificial Intelligence (AI) ในการการเพิ่มประสิทธิภาพและการสร้างแบบจําลองเชิงคาดการณ์ของวัสดุเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงที่สุดหรือตามความต้องการ

1.2) กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และแนวทางการใช้แผ่นดูดซับเสียงจากขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) และการทำงานของเครื่องImpedance Tube และการใช้ Artificial Intelligence (AI)

- นำแผ่นดูดซับเสียงจากขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) มาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการซับเสียงกับแผ่นซับเสียงจากพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) บริสุทธิ์

- การกำหนดขนาดและรูปร่างของชิ้นงาน

- ใช้งานในการบุผนังเพื่อดูดซับเสียง

1.3) ออกแบบแผ่นดูดซับเสียงจากขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP)

- รูปร่าง ขนาด ความกว้าง ความยาว ความหนา ที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 2 สร้างแผ่นดูดซับเสียงจากขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP)

2.1) รวบรวมวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้

- ขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP)

- เครื่องให้ความร้อนและบีบอัดพลาสติก

- แม่พิมพ์สำหรับใช้ในกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก

2.2) ลงมือสร้างแผ่นดูดซับเสียงจากขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP)

- นำขยะพลาสติกที่หามาได้มาล้างทำความสะอาด

- นำไปเข้ากระบวนการให้ความร้อนและบีบอัดในแม่พิมพ์เพื่อให้ได้เป็นรูปทรงตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยใช้ความร้อนและเวลาที่ใช้ในการขึ้นรูปแผ่นดูดซับเสียงจากพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) บริสุทธิ์ อ้างอิงในเบื้องต้น

- ปล่อยทิ้งให้ชิ้นงานเย็นตัวลง เพื่อให้ชิ้นงานแข็งตัว

- นำมาตัดแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้ได้เป็นรูปทรงที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 3 การทดสอบประสิทธิภาพแผ่นดูดซับเสียงจากขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) มีขั้นตอนดังนี้

3.1) ทดสอบประสิทธิภาพแผ่นดูดซับเสียงจากขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) โดยทำซ้ำทั้งหมด 5 ครั้ง

3.2) สร้างตารางทดสอบประสิทธิภาพแผ่นดูดซับเสียงจากขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) โดยในการทดสอบได้ทำการสังเกตและบันทึกค่า Sound Absorption Coefficient ตามตาราง ในรูปแบบไฟล์ XLSX (Excel) ตามตารางที่ 3.2.1

ตารางที่ 3.2.1

ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงของสัดส่วนระหว่างเวลา และ อุณหภูมิ

| ตัวแปรต้น |  | ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง (Sound Absorption Coefficient) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เวลา (นาที) | อุณหภูมิ (°C) | 500 Hz | 1000 Hz | 1500 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 3000 Hz | 3500 Hz | 4000 Hz | 4500 Hz | 5000 Hz | 5500 Hz | 6000 Hz |

โดยคณะผู้ทำโครงงาน

ขั้นตอนที่ 4 การเตรียม Data สำหรับการเทรน Artificial Intelligence (AI) มีขั้นตอนดังนี้

4.1) เก็บรวบรวม Data จากการทดสอบประสิทธิภาพแผ่นดูดซับเสียงจากขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) ในรูปแบบไฟล์ XLSX (Excel) จากนั้นแปลงเป็นรูปแบบไฟล์ CSV

4.2) ตรวจสอบและและประมวลผลข้อมูลก่อนนำเทรน Artificial Intelligence (AI) ด้วยการทำ Data Cleaning

ขั้นตอนที่ 5 การเทรนโมเดล Artificial Intelligence (AI)

5.1 โมเดลการคาดการณ์ (Forward Models)

(1) Gaussian Process Regression (GPR)

(2) Support Vector Regression (SVR)

(3) Extreme Gradient Boosting (XGBoost)
5.2 วิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุด (Optimization Methods)

(1) Differential Evolution (DE)

(2) Limited-memory Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shanno with Bound constraints (L-BFGS-B)

ขั้นตอนที่ 6 ทำการคาดการณ์และประเมินประสิทธิภาพโมเดล Artificial Intelligence (AI) โดยมี Metrics คือ

6.1) ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R^2) ของ Forward Models เพื่อวัดความแม่นยำในการคาดการณ์

6.2) ค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (MSE) จากกระบวนการ Optimization เพื่อวัดความผิดพลาดในการค้นหาค่าที่เหมาะสมที่สุด

ขั้นตอนที่ 7 สร้างแผ่นดูดซับเสียงจากขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) โดยการใช้ค่าที่ได้จากการคาดการณ์โดย Artificial Intelligence (AI)

7.1) รวบรวมวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้

- ขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP)

- เครื่องให้ความร้อนและบีบอัดพลาสติก

- แม่พิมพ์สำหรับใช้ในกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก

7.2) ลงมือสร้างแผ่นดูดซับเสียงจากขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP)

- นำขยะพลาสติกที่หามาได้มาล้างทำความสะอาด

- นำไปเข้ากระบวนการให้ความร้อนและบีบอัดในแม่พิมพ์เพื่อให้ได้เป็นรูปทรงตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยใช้ความร้อนและเวลาที่ได้จากการคาดการณ์โดย Artificial Intelligence (AI)

- ปล่อยทิ้งให้ชิ้นงานเย็นตัวลง เพื่อให้ชิ้นงานแข็งตัว

- นำมาตัดแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้ได้เป็นรูปทรงที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 8 การทดสอบประสิทธิภาพแผ่นดูดซับเสียงจากขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) อีกครั้งหลังจากการคาดการณ์ประสิทธิภาพโดย Artificial Intelligence (AI) มีขั้นตอนดังนี้

8.1) ทดสอบประสิทธิภาพแผ่นดูดซับเสียงจากขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) โดยทำซ้ำทั้งหมด 5 ครั้ง

8.2) สร้างตารางทดสอบประสิทธิภาพแผ่นดูดซับเสียงจากขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) โดยในการทดสอบได้ทำการสังเกตและบันทึกค่า Sound Absorption Coefficient ตามตาราง ในรูปแบบไฟล์ XLSX (Excel) ตามตารางที่ 8.2.1

ตารางที่ 8.2.1

ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงของสัดส่วนระหว่างเวลา และ อุณหภูมิ

| ตัวแปรต้น |  | ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง (Sound Absorption Coefficient) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เวลา (นาที) | อุณหภูมิ (°C) | 500 Hz | 1000 Hz | 1500 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 3000 Hz | 3500 Hz | 4000 Hz | 4500 Hz | 5000 Hz | 5500 Hz | 6000 Hz |

โดยคณะผู้ทำโครงงาน

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Benefit Gain)

สามารถรีไซเคิลขยะพลาสติกประเภท Polypropylene (PP) เป็นแผ่นดูดซับเสียง เพื่อเป็นการทำให้ขยะพลาสติกเกิดประโยชน์สูงสุด

9. แผนการกำหนดเวลาปฏิบัติงาน (Timeline)

10. เอกสารอ้างอิง

| [1] | T. Ferreira, G. A. Mendes, A. M. de Oliveira and C. G. B. T. Dias, "Manufacture and Characterization of Polypropylene (PP) and High-Density Polyethylene (HDPE) Blocks for Potential Use as Masonry Component in Civil Construction," Polymers, vol. 14, no. 12, p. 2463, 2022. |
| --- | --- |
| [2] | Y. Zhang, S. Sun and Y. Jin, "Experimental study on sound insulation performance of double-glazed window with laminated glass," Composites Part B: Engineering, pp. 1995-1998, 2012. |
| [3] | Wenzhou Chinese Fiber Co Ltd., "PP/PET Acoustic Insulation Pad - Sound Absorption Insulation - PRODUCT - Wenzhou Chinese Fiber Co Ltd," 30 June 2025. [Online]. Available: https://www.cicsorb.com/NVH_Solutions/. |
| [4] | W. C. S. I. N. A. S. J. T. &. S. P. Ponsanti, “Development of sound absorption materials based on recycled polyester and polyurethane foam wastes,” Composites Part B: Engineering, เล่มที่ 114, p. 15–24 , 2017. |
| [5] | C. M. T. A. C. T. D. R. W. &. I. H. Winotapun, “Microfabrication of thermoplastic polypropylene surface structures via thermal imprinting for controlling the adhesion of easy-peel package,” ACS Omega, 2023. |
| [6] | E. Labašová and R. Ďuriš, "Measurement of the acoustic absorption coefficient by impedance tube," Research Papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology, vol. 27, no. 45, p. 94–101, 30 June 2019. |
| [7] | M. &. D. C. E. Barzegar, “The practicality of using generic acoustical equipment in impedance tube design,” Acoustics Australia, 2024. |
| [8] | S. S. &. B. D. V. Bhattacharya, “Design and construction of impedance tube for sound absorption coefficients measurements,” International Journal of Advance Research in Science and Engineering, 2019. |
| [9] | G. Y. E. F. G. M. S. A. K. A. S. A. และ T. , “Artificial Intelligence in Biomaterials: A Comprehensive Review,” Applied Sciences, 2024. |
| [10] | H. A. Colorado, L. Saldarriaga, J. Rendón และ M. A. Correa-Ochoa, “Polymer composite material fabricated from recycled polyethylene terephthalate (PET) with polyurethane binder for potential noise control applications,” Journal of Material Cycles and Waste Management, เล่มที่ 24, %12, pp. 466-476, 2022. |